西安电子科技大学

组网与运维综合实验     课程实验报告

实验名称         网线制作与测试

成  绩

网络与信息安全 学院     班

姓名        学号

同作者

实验日期     年    月  日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

网线制作与测试

一、实验目的

1. 了解双绞线的特性与应用场合；

2．熟悉T568A和T568B标准线序的排列顺序；

3．掌握双绞线的制作方法；

4．掌握线缆测试的简单方法，学会使用简易测线仪，了解状态指示灯的含义。

二、实验要求

1. 熟悉各种网络元件，了解设备功能；

2. 准备实验工具：双绞线、水晶头、压线钳、剥线钳、测试仪；

3. 掌握不同网线应用场合，能够制作标准网线；

4. 能够熟练使用测试仪进行连通测试。

三、实验内容

1. 直通线的制作；

2. 交叉线的制作；

3. 网线的连通性测试；

4. 认识常用联网设备。

四、实验步骤

1. 认识制作网线过程中用到的材料和工具

（此处文字介绍双绞线、压线钳、水晶头、测试仪等并配图）

双绞线：双绞线（Twisted Pair，TP）是一种计算机网络连接和综合布线工程中最常用的传输介质；两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度绞在一起。由此得此名，长度要求在0.6m到100m之间。

图1 双绞线

压线钳：

图2 压线钳

压线钳是用来剥线和压制水晶头的工具，压线钳最顶部是压线槽；

水晶头：

水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头，俗称“水晶头”

，专业术语为RJ-45连接器。

图3 水晶头

测试仪：

测线仪由主机和子机两部分组成，均有八个指示灯，和RJ-11和RJ-45端口。

图4 测试仪的指示灯和接口

2. 双绞线连接标准

T568A和T568B是EIA/TIA（美国电子工业协会/电信工业协会）的布线标准中规定双绞线的两种线序，它们是双绞线的两种连接规范，具体为：

T568A:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
T568B:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

图5 T568A和T568B连接

3. 直通线和交叉线

直通线：如果网线两端都按一种线序方式（T568A或T568B）制作就是直通线。直通线用于连接不同种的设备。

交叉线：如果网线两端不按一种线序方式，即一端是T568B线序，另一端是T568A线序。交叉线用于连接同种设备，PC和路由器也用交叉线连接。

4. 双绞线制作过程

整个过程分为6步：

剥线：裁剪出2m左右的双绞线，并利用工具去除外皮2-3cm；

排列4对线：剥去外皮后双绞线中有4对线，按照橙、蓝、绿、棕排序；

理线：将缠在一起的线捋直，将白线放在对应颜色线的左侧；

排序并整线：根据不同接线标准进行进一步排序，并整理平整；

插线：将裸露出的双绞线用工具剪为14mm，太长则线会露出水晶头，平整的线可以一次性插入水晶头；

压线：确定每根线放置正确后，可以使用压线钳压接RJ-45水晶头

5. 网线测试

使用测试仪对制作的网线进行测试，将网线两端分别插入测试仪的主机和子机，亮灯顺序如图：

图6 测试仪闪灯顺序

五、实验结果及分析

1. 制作网线过程中遇到什么问题，如何解决的？通过该实验有何收获？

剥开双绞线外皮后，发现其中出了四对线，还有一根白色的尼龙线，查询资料得知，是撕裂绳，利用撕裂绳帮助拉开整段线缆外皮，避免用刀剪时伤害到里面的线缆；

插线过程中，本以为需要将4对线都需要再次剥去外皮，查资料得知，并不需要，因为水晶头已经设计好了，有专业的压制工具，压制后便可以连接。

插线过程中，没能把握好露出线的长度，长度不一，导致插入时一两根线未能正确连接，后续对齐各线后切割，解决了问题。

2. 上网查阅H3C交换机和路由器命名规则，判断实验室目前设备级别。

图7 H3C 交换机命名规则

图8 MSR 路由器命名规则

实验室设备为H3C MSR 36-40企业级路由器H3C MSR 26-00路由器。

3. 上网查阅关于光纤、电缆、双绞线（五类、六类、七类等包括超*类）有何不同，适用于哪些场景？

图9 各类线